БИОКЕРАМИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С улучшЕННОЙ РЕЗОРБЦИЕЙ: СТРАТЕГИЯ ПОИСКА, ПРИМЕРЫ

Путляев В.И.

(Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова)

Разработка и производство биоматериалов для замены костной ткани составляют один из высокотехнологичных секторов экономики, связанных со здравоохранением. В докладе кратко охарактеризованы требования, предъявляемые к подобным материалам  в соотнесении с фазами их интеграции в костную ткань; пояснена специфическая терминология, отражающая их медико-биологические свойства. Особенностью нового поколения кальцийфосфатных биоматериалов, используемых в костной пластике, является повышенная скорость резорбции (растворения материала в организме и замена его вновь образованной костной тканью). Керамика на основе синтетического гидроксиапатита кальция Ca10(PO4)6(OH)2 (ГА) - широко распространенный материал вследствие химического и фазового подобия неорганической составляющей кости, обладает недостаточной скоростью биорезорбции и слабо способствует росту новой ткани (остеоиндукции), а также обладает низкой трещиностойкостью и малой усталостной прочностью в физиологических условиях.

В докладе выделены следующие аспекты стратегии повышения резорбции (растворимости) материалов на основе фосфатов кальция: 1) контроль морфологии (нано)кристаллов ГА; 2) снижение энергии кристаллической решетки ГА за счет его химического модифицирования (изоморфного замещения) на примере кремний- и карбонатзамещенных апатитов; 3) переход к кальцийфосфатным фазам с иной, чем у ГА, кристаллической структурой, на примере пирофосфатата кальция (Са2Р2О7) и ортофосфатов типа ренанита (NaCaPO4) с глазеритоподобной структурой; 4) оптимизация микроструктуры материала (пористости и размера кристаллитов) на примере перехода от керамической технологии изготовления к низкотемпературной технологии реакционно-связанных композитов. Отдельно освещены вопросы имитирования процессов резорбции материалов in vitro их растворением в модельных средах различной кислотности и различного ионного состава.

В основе доклада - данные систематических исследований Факультета наук о материалах МГУ и НИЛ Неорганического материаловедения Химического факультета МГУ.