физико-химический анализ водных экстракционных систем 
без органического растворителя

А.Е. Леснов

Институт технической химии УрО РАН, г. Пермь

lesnov_ae@mail.ru

Решить проблему токсичности и пожароопасности экстракционных процессов можно применения экстракционные системы без органического растворителя. К ним относятся системы, расслаивающиеся на две жидкие фазы в результате химического взаимодействия между компонентами водного раствора [] или в результате процесса гелеобразования: мицеллярная экстракция, образующая самостоятельную фазу ПАВ при нагревании выше температуры точки помутнения и гель-экстракция с использованием ПАВ, в которых не смешивающийся с водой гель образуется в процессе высаливания при введении неорганических солей []. Использование систем подобного типа, сохраняет все достоинства экстракционных методов и при этом повышает безопасность труда за счет исключения из процесса органических растворителей. Благодаря значительному содержанию воды в обеих фазах уменьшается влияние гидратации на перенос соединения из одной фазы в другую. Это позволяет экстрагировать сильно гидратированные комплексные ионы, водорастворимые органические реагенты и их комплексы с металлами.

Оптимизация процессов расслаивания в этих системах возможна на основе анализа изотерм растворимости систем, полученных методами физико-химического анализа, а также изучения топологической трансформации фазовых диаграмм с изменением температуры.

Водные растворы большинства промышленно выпускаемых ПАВ под действием неорганических солей и кислот расслаиваются на две жидкие фазы. Из числа неионогенных ПАВ изучены процессы расслаивания водных растворов синтанолов, синтамидов, неонолов; из числа анионогенных ПАВ – оксифос Б, алкилсульфонаты и алкилсульфаты; из числа катионогенных ПАВ – катамин АБ. В качестве высаливателей исследовались различные соли и ряд неорганических кислот. По механизму расслаивания гель экстракцию ПАВами можно считать разновидностью мицеллярной экстракции, в которой благодаря введению в систему солей значение нижней критической точки помутнения стало меньше комнатной температуры. Одновременное действие высаливателей и повышенной температуры, в ряде случаев. приводит к положительным результатам: расширяет перечень компонентов систем вода – ПАВ – высаливатель, образующих расслаивающиеся системы; снижает вязкость экстракта и увеличивает скорость разделения фаз.

Изучена экстракция ионов металлов в системах вода – ПАВ – неорганический высаливатель. Помимо фазообразующей роли, молекулы ПАВ проявляют свойства экстракционных реагентов, образуя со своей протонированной формой ионные ассоциаты с ацидокомплексами ионов металлов, а в случае оксифоса Б экстракция протекает также и по катионообменному механизму. В системах с Катамином АБ преимущественно проявляется анионообменный механизм экстракции.

Расширить перечень извлекаемых ионов металлов в системах вода – ПАВ – высаливатель можно дополнительным введением органических комплексообразующих реагентов. Определен достаточно широкий ассортимент органических реагентов, включая красители, количественно извлекающихся в фазу ПАВ. В ряде случаев присутствие ПАВ благоприятно сказывается на фотометрические свойства экстрагируемых комплексов.

Петров Б.И., Леснов А.Е., Денисова С.А. Фазовые и экстракционные равновесия в водных расслаивающихся системах с протолитическим взаимодействием // Журн. аналит. химии. 2015. Т. 70, № 6. С. 563-576.

Леснов А.Е., Денисова С.А. Гель-экстракция поверхностно-активными веществами // Вестник Пермского университета. Серия Химия. 2014. Вып. 1 (13). С. 79-93.