ПРЕДСКАЗАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СВОЙСТВ УГЛЕВОДОРОДОВ

МЕТОДАМИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ

Н.Д. Кондратюк

Московский физико-технический институт (НИУ), Долгопрудный

Исследование свойств существующих углеводородных жидкостей, а также поиск новых соединений с необходимыми параметрами представляют большой промышленный интерес, так как они лежат в основе органических масел, топлив и изоляционных жидкостей. В ходе работы проведен самосогласованный молекулярно-динамический расчет коэффициента самодиффузии жидкости С30H62 в широком диапазоне температур [1,2]. Решена проблема эквивалентности методов расчета диффузии Эйнштейна-Смолуховского и Грина-Кубо для сложных систем [2]. Проведено сравнение потенциалов взаимодействия по их предсказательной способности. Выполнены расчеты вязкости методами молекулярной динамики для нормальных [3,5] и разветвленных [4] алканов в диапазоне давлений от 0.1 МПа до 1 ГПа. Предсказанные вслепую значения вязкости для 2,2,4-триметилгексана совпали с опубликованными позднее экспериментальными данными. Исследованы вклады валентных и невалентных взаимодействий в интеграл Грина-Кубо для вязкости [5].

- Н.Д. Кондратюк, Г.Э. Норман, В.В. Стегайлов. Микроскопические механизмы диффузии высших алканов. ВМС Сер. А. 2016. 58(5). 519-531.

- N.D. Kondratyuk, G.E. Norman and V.V. Stegailov. Self-consistent molecular dynamics calculation of diffusion in higher n-alkanes. J. Chem. Phys. 2016. 145(20) 204504.

- V. Pisarev and N. Kondratyuk. Prediction of viscosity-density dependence of liquid methane+ n-butane+ n-pentane mixtures using the molecular dynamics method and empirical correlations. Fluid Phase Equilib. 2019. 501. 112273.

- N.D. Kondratyuk and V.V. Pisarev. Calculation of viscosities of branched alkanes from 0.1 to 1000 MPa by molecular dynamics methods using compass force field. Fluid Phase Equilib. 2019. 498. 151-159.

- N. Kondratyuk. Contributions of force field interaction forms to Green-Kubo viscosity integral in n-alkane case, J. Chem. Phys. 2019. 151(7). 074502.